Niveau

1èreSTI2D- 1èreSTL

Prérequis

  - utilisation de la calculatrice (tableau de valeurs, courbe)

  - étude de fonctions polynômes du second degré

  - résolution d’inéquations du second degré

Objectifs

  - utilisation de la calculatrice (tableau de valeurs, courbe)

  - utilisation de notions sur le second degré lors d’un exercice concret qui concerne de nombreux élèves

  - réflexion sur valeurs théoriques et valeurs expérimentales (attitude critique vis-à-vis de

résultats obtenus)

  - communication à l’écrit et à l’oral

Déroulement de la séance

- activité à faire en petits groupes ou individuellement

- passage au tableau d’un élève pour chaque question résolue

- la question IV 3) a) peut être traitée à l’aide d’un logiciel de calcul formel

- prévoir une séance de 2h

Enoncé

Dans tout l’exercice, les distances seront données en mètres et les vitesses en kilomètres par heure.

Nous nous placerons par temps sec sur une route ayant un bon revêtement et dans le cas où le conducteur est en possession de tous ses moyens (non alcoolisé, non drogué, non distrait …).

I Introduction

Lors d’un freinage en cas d’urgence, la distance d’arrêt da d’une voiture est la somme de :

- dr : distance parcourue pendant le temps de réaction (temps que met un conducteur avant de

freiner  lorsqu’il est surpris par un événement, temps d’environ 1 seconde)

- df : distance de freinage (distance nécessaire pour immobiliser la voiture à l’aide des freins)

Donc da= dr + df

II Distance d’arrêt et sécurité routière

La sécurité  routière (voir livret de code de la route) donne des formules pour calculer rapidement les distances dr et df.

Formules données par la sécurité routière  ( distances données en mètres )

dr = (nombre de dizaines de la vitesse)  3

df = (nombre de dizaines de la vitesse )²

distances données en mètres  et  vitesse en  km/h.

A l’aide de ces formules, compléter le tableau suivant :

| Vitesse de la voiture en km/h | 20 | 30 | 50 | 60 | 90 | 100 | 120 | 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dr |  |  |  |  |  |  |  |  |
| df |  |  |  |  |  |  |  |  |
| da |  |  |  |  |  |  |  |  |

III Distance d’arrêt et théorie

1) Distance  de réaction (c’est-à-dire distance parcourue par la voiture en 1 seconde).

Montrer que dr=v3,6  où v est la vitesse de la voiture en km/h.

2) Distance de freinage

Dans le cas où une voiture roule à la vitesse v en km/h, la distance de freinage est :

df=v2254f   où f est le coefficient d’adhérence (f=0,8 sur route sèche)  soit df=v2203,2

D’où   da=v3,6+v2203,2.

a) A l’aide de ces formules compléter le tableau suivant (on arrondira les résultats au mètre) :

| Vitesse de la voiture en km/h | 20 | 30 | 50 | 60 | 90 | 100 | 120 | 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dr |  |  |  |  |  |  |  |  |
| df |  |  |  |  |  |  |  |  |
| da |  |  |  |  |  |  |  |  |

b)  Comparer avec les résultats du II. Conclusion.

3) Distance d’arrêt et courbe

Soit la fonction f définie sur [ 0 ; 130 ] qui, à la vitesse x en km/h d’une voiture, associe la distance, en  mètres, d’arrêt en cas d’urgence de ce véhicule.

On a  f(x) = x3,6+x2203,2.

- Déterminer le sens de variation de f, puis dresser le tableau de variation de f.

- Tracer en rouge la courbe représentative de f dans un repère orthonormal (1cm représentera 10 unités sur chaque axe).

- Un obstacle se trouve à 50m devant une voiture roulant à 80km/h, le conducteur freine, y-a-t-il risque de collision ?

- Déterminer la vitesse à ne pas dépasser pour que la distance d’arrêt soit inférieure à 50m.

- On appelle distance de sécurité la distance qu’un conducteur doit conserver entre son véhicule et celui qui le précède pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède.

Sur autoroute, la sécurité routière recommande de laisser un espace d’au moins deux bandes de peinture. Ces bandes ont pour longueur 39m et alternent avec des vides de 13m.

Que penser de cette recommandation ?

IV Distance d’arrêt et expérimentation

Dans le cas où une voiture roule à la vitesse v en km/h, de nombreuses expériences ont conduit à la formule suivante : df=v2290−v     d’où da=v3,6+v2290−v

1) Avec cette nouvelle formule, compléter le tableau suivant (on arrondira les résultats au mètre) :

| Vitesse de la voiture en km/h | 20 | 30 | 50 | 60 | 90 | 100 | 120 | 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| da |  |  |  |  |  |  |  |  |

2) Comparer avec les résultats du I, II et III. Conclusion.

3) Soit la fonction g définie sur [ 0 ; 130 ] qui, à la vitesse x en km/h d’une voiture, associe la distance,

en mètres, d’arrêt en cas d’urgence de ce véhicule.

On a  g(x) = x3,6+x2290−x.

- Montrer que g'(x)=13,6+x(580−x)(290−x)2.

- En déduire le sens de variation de g, puis dresser le tableau de variation de g.

- Tracer en bleu  la courbe représentative de g dans le même repère que celui de la question III 3) c).

- Remarques